Техническое задание на ремонт ограды кладбища в д.Куганаволок

Основные размеры ограждения: длина – 230 м., высота – 1.5-1.7 м., расстояние между стойками – 3 м., калитки – 11 шт., ширина калитки – 1 м.

Материал: стойки – труба стальная (водопроводная) шовная d 38 мм., длина 2.0 м.; заглушка круглая наружная на трубу d 38 – по количеству стоек; прогоны – труба стальная профильная 20*40 мм., длина 3 м.; калитки – металлическая решетчатая панель на рамке из трубы стальной профильной 20*40мм., размер рамки 1,0*1,3 м.; штакетник – металлический с полимерным покрытием М-образный 100*1500 (варианты); крепления на стойки для прогонов – стальной угол 50*50*50 мм.; грунт-краска для металла; соединение прогонов со стойками – болты с гайками; крепление штакетника – саморезы кровельные по 2 шт. на 1 штакет; петли для калиток – по 2 шт.

Работы основные: забивка стоек стальных в грунт на 0,7 м., сварка углов крепления со стойками, сварка петель калиток со стойками, сверление отверстий в углах креплений и прогонах, монтаж прогонов на стойки болтами, грунтовка-окраска всех поверхностей, монтаж штакетника на саморезы.

по п.п. ботке сметы просимасования стоимости работпросит разработать (составить) смету на капитальный ремонт Муниципального каз